Лабораторная работа №7

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ

Цель работы:

- изучить, что такое виртуальные локальные сети и необходимость их при- менения;

- изучить типы виртуальных локальных сетей;

- изучить способы построения сетей передачи данных с применением вир- туальных локальных сетей.

  - Краткие теоретические сведения

    - Общие сведения о виртуальных локальных сетях

Локальная вычислительная сеть представляет собой совокупность различ- ных устройств, предназначенных для передачи и приема информации. В настоя- щее время наиболее распространенным является вариант построения локальной сети на основе технологии Ethernet. Основу построения сети по этой технологии составляет применение оборудования канального уровня в виде коммутаторов. Логика работы коммутатора основана на частичной фильтрации проходящего через него трафика, т. е. информационный пакет, отправленный от источника со- общения на один из портов коммутатора, будет отправлен только лишь на другой порт коммутатора, который соединяет его с адресатом, либо же отправляет его на другой коммутатор или маршрутизатор для последующей поставки конеч- ному адресату. В любом случае прием и отправка информационного пакета, име- ющего конкретные адреса источника и получателя, через коммутатор произво- дится только через два порта и изолируется от всего другого трафика, т. е. работа осуществляется по схеме «точка – точка». Однако же в основе работы сети лежит использование различных протоколов, которые при своей логике работы тре- буют рассылки информационных пакетов на все устройства, подключенные к сети. Иначе говоря, в сети Ethernet существуют широковещательные кадры. Они необходимы для работы многих сетевых протоколов (ARP, BOOTP, GHCP). С их помощью сетевые устройства могут оповещать другие компьютеры о своем по- явлении в сети. Кроме того, рассылка широковещательных кадров может возни- кать из-за некорректной работы сетевого адаптера.

Широковещательные кадры могут привести к нерациональному использо- ванию полосы пропускания, особенно в крупных сетях. Для того чтобы этого не происходило, важно ограничить область распространения широковещательного трафика (эта область называется широковещательным доменом) – организовать небольшие широковещательные домены, или виртуальные локальные сети.

Виртуальная локальная сеть, или VLAN (Virtual Local Area Network), – ло- гическая  группа  узлов  сети,  трафик  в  которой,  в  том  числе  и

широковещательный, на канальном уровне полностью изолирован от других уз- лов сети. Это означает, что передача кадров между разными виртуальными се- тями на основании MAC-адреса невозможна независимо от типа адреса – уни- кального, группового, широковещательного. В то же время внутри виртуальной сети кадры передаются по технологии коммутации, т. е. только на тот порт, ко- торый связан адресом назначения кадра. Таким образом, с помощью виртуаль- ных сетей решается проблема распространения широковещательных кадров и вызываемых ими последствий вплоть до развития «широковещательных штор- мов», что существенно снижает производительность сети.

Преимуществами использования VLAN являются:

  - гибкость внедрения – VLAN являются эффективным способом группи- ровки сетевых пользователей в виртуальные рабочие группы, несмотря на их фи- зическое размещение в сети;

  - VLAN обеспечивает возможность контроля широковещательных сооб- щений, что увеличивает полосу пропускания, доступную для пользователей;

  - VLAN позволяет повысить безопасность сети, определив с помощью фильтров, настроенных на коммутаторе или маршрутизаторе, политику взаимо- действия пользователей из разных виртуальных сетей.

Рассмотрим пример, доказывающий эффективность использования логи- ческой сегментации сети с помощью технологии VLAN при решении типовой задачи организации доступа в сеть Интернет сотрудникам офиса (трафик каж- дого отдела должен быть изолированным).

Предположим, что в офисе имеется несколько комнат, в каждой из которых располагается определенное количество сотрудников. Каждая комната представ- ляет собой отдел (рис. 1.1).

При стандартном подходе к решению задачи с помощью физической сег- ментации трафика каждого отдела потребовалось бы в каждую комнату устанав- ливать отдельный коммутатор, который бы подключался к маршрутизатору, предоставляющему доступ в сеть Интернет. При этом маршрутизатор должен обладать достаточным количеством портов, обеспечивающих возможность под- ключения всех физических сегментов сети. Данное решение плохо масштабиру- емо и является дорогостоящим, так как при увеличении количества отделов уве- личивается количество необходимых коммутаторов, интерфейсов маршрутиза- тора и магистральных кабелей.

При использовании виртуальных сетей уже не придется подключать пользо- вателей одного отдела к отдельному коммутатору, что позволяет сократить количе- ство используемых устройств и магистральных кабелей. Коммутатор, программное обеспечение которого поддерживает функцию виртуальных локальных сетей, позво- ляет выполнять логическую сегментацию сети путем соответствующей программ- ной настройки. Это дает возможность подключать пользователей, находящихся в разных сегментах, к одному коммутатору, а также сокращает количество необходи- мых физических интерфейсов на маршрутизаторе (рис. 1.2).

Рис. 1.1. Пример организации локальной вычислительной сети с физической сегментацией

Рис. 1.2. Пример организации локальной вычислительной сети с логической сегментацией

В локальных сетях, построенных на основе коммутаторов, могут быть по- строены следующие типы виртуальных локальных сетей:

- на основе портов;

- на основе MAC-адресов;

- на основе стандарта IEEE 802.1Q;

- на основе стандарта IEEE 802.1ad (Q-in-Q VLAN);

- на основе портов и протоколов (стандарт IEEE 802.1v);

- асимметричные VLAN.

При построении виртуальной локальной сети на основе портов (Port-based VLANs) сетевой администратор назначает каждый порт коммутатора в опреде- ленную виртуальную локальную сеть. Например, порты 1…3 коммутатора могут быть определены для VLAN1, 4…6 – для VLAN2, 7…14 – для VLAN3. При при- еме пакета коммутатор определяет, к какой VLAN принадлежит порт, на кото- рый этот пакет прибыл, и может отправить этот пакет только лишь на те порты коммутатора, которые принадлежат той же VLAN.

Когда компьютер пользователя подключается к другому порту коммута- тора, сетевой администратор может просто переназначить новый порт для той же VLAN, в которую входил пользователь. В этом случае сетевые изменения полностью прозрачны для пользователя и администратору не требуется изменять топологию сети. Однако при таком подходе конфигурация портов статическая и может быть изменена только вручную.

Основные достоинства виртуальной локальной сети на основе портов:

- как правило, применяются в пределах одного коммутатора при необхо- димости организации нескольких рабочих групп в пределах небольшой локаль- ной сети;

- простота настройки, которая заключается в назначении одинакового идентификатора портам, входящим в одну виртуальную локальную сеть;

- возможность изменения логической топологии сети без изменения физи- ческой топологии;

- каждый порт коммутатора может принадлежать только лишь одной вир- туальной логической сети.

Однако использование виртуальных сетей на основе портов имеет недоста- ток: для объединения виртуальных сетей как внутри одного коммутатора, так и между несколькими коммутаторами требуется применение оборудования, рабо- тающего на сетевом уровне модели OSI, так как в этом случае необходимо иметь один дополнительный порт в каждой виртуальной локальной сети для подклю- чения к маршрутизатору, который хранит таблицу маршрутизации для пере- сылки пакетов из одной подсети в другую. Для устранения этой проблемы можно использовать коммутаторы, которые на основе реализаций фирменных техноло- гий внутреннего программного обеспечения могут включать порт в несколько виртуальных локальных вычислительных сетей или же использовать коммута- торы третьего уровня (L3 Switch).

Виртуальные локальные сети на основе MAC-адресов (MAC-address-based VLANs) устроены следующим образом. В каждом коммутаторе хранится таблица MAC-адресов подключенных к нему устройств. При использовании этого метода построения виртуальной локальной сети кроме таблицы MAC-адресов коммута- тор хранит таблицу соотношений этих адресов с имеющимися виртуальными ло- кальными сетями. Ключевым преимуществом использования данного метода яв- ляется  то,  что  сетевому  администратору  не  требуется  выполнять

переконфигурацию коммутатора при изменении подключения пользователей к другим физическим портам коммутатора. Однако же при этом способе организа- ции виртуальной локальной сети присвоение MAC-адресов может потребовать значительных временных затрат, с одной стороны, а с другой – присвоение от- дельных MAC-адресов нескольким виртуальным сетям может быть непростой задачей. Это будет являться существенным ограничением для совместного ис- пользования ресурсов, например, сервера, а также между несколькими различ- ными VLAN. Теоретически MAC-адрес может быть присвоен множеству VLAN, однако это может вызвать проблемы с существующей маршрутизацией трафика в сети и ошибки, связанные с таблицами пересылки пакетов в коммутаторе.

Пересылка пакетов между различными VLAN при данном способе органи- зации сети возможна двумя способами:

- с использованием дополнительного сетевого адаптера, подключенного к другой сети;

- с использованием маршрутизатора.

Первый вариант объединения нескольких сетей имеет существенный недо- статок, так как при большом количестве устройств в сети, подключаемых к не- скольким VLAN, требуется большое число дополнительных сетевых адаптеров, что экономически нецелесообразно.

При втором способе имеются свои ограничения для применения VLAN на основе MAC-адресов, аналогичные предыдущему варианту построения VLAN на основе портов: маршрутизатор должен иметь отдельный порт для каждой под- ключаемой VLAN. Также при этом нельзя объединять сети в одном сегменте, так как маршрутизатор является устройством третьего уровня модели OSI.

Виртуальные сети на основе стандарта IEEE 802.1Q. Построение VLAN на основе портов основано только на добавлении дополнительной информации к адресным таблицам коммутатора и не использует возможности встраивания информации о принадлежности к виртуальной сети в передаваемый кадр. Вир- туальные локальные сети, построенные на основе стандарта IEEE 802.1Q, также как и VLAN на основе портов, работают на втором уровне сетевой модели, но в отличие от VLAN на основе портов используют дополнительные поля кадра Ethernet для хранения информации о принадлежности к VLAN при его переме- щении по сети. Эту технологию построения виртуальных локальных сетей ис- пользуют для создания сетей, охватывающих множество коммутаторов.

Преимуществами применения данного варианта построения являются:

- гибкость и удобство в настройке и применении – возможность создания необходимых комбинаций VLAN как в пределах одного коммутатора, так и в пределах всей сети;

- использование дополнительных полей в кадре Ethernet («тегов») позво- ляет передавать информацию из одной VLAN через множество коммутаторов по одному физическому соединению (магистральному каналу);

- возможность использования алгоритма связующего дерева Spanning Tree (алгоритма, позволяющего избежать появления замкнутых маршрутов передачи информации в сети) на всех портах и работать в обычном режиме;

- способность добавления и извлечения тегов из заголовков кадров позво- ляет использовать в сети коммутаторы и сетевые устройства, которые не поддер- живают стандарт IEEE 802.1Q;

- возможность использования в сети оборудования разных производите- лей, поддерживающего стандарт IEEE 802.1Q, независимо от какого-либо фир- менного решения;

- для простых случаев, например для организации доступа к серверу из различных VLAN, – возможность обойтись без применения маршрутизатора или коммутатора третьего уровня, если сетевой адаптер поддерживает стандарт IEEE 802.1Q.

Любой порт коммутатора может быть настроен как Tagged (маркирован- ный) или как Untagged (немаркированный). Функция untagging позволяет рабо- тать с теми сетевыми устройствами виртуальной сети, которые не понимают те- гов в заголовке кадра Ethernet. Функция tagging позволяет настраивать VLAN между несколькими коммутаторами, поддерживающими стандарт IEEE 802.1Q. Стандарт IEEE 802.1Q определяет изменения в структуре кадра Ethernet, позволяющие передавать информацию о VLAN по сети. На рис. 1.3 изображен формат тега стандарта IEEE 802.1Q. К кадру Ethernet добавлены 32 бита (4 байта), которые увеличивают его размер до 1522 байт. Первые 2 байта (поле Tag Protocol Identifier, TPID) с фиксированным значением 0х8100 определяют, что

кадр содержит тег протокола 802.1Q.

Обычный (немаркированный) кадр

| Адрес назначения (DA) | Адрес источника (SA) | Данные (Data) | Контрольная последовательность кадра (CRC) |
| --- | --- | --- | --- |

Маркированный кадр 802.1p/802.1Q

| Адрес назначения (DA) | Адрес источника (SA) | Тег (Tag) | Данные (Data) | Контрольная последовательность кадра (CRC) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Идентификатор протокола тега (TPID) 0x8100 | Приоритет (Priority) | Индикатор канонического формата (CFI) | Идентификатор VLAN (VID) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 бит | 3 бита | 1 бит | 12 бит |

Рис. 1.3. Формат кадра Ethernet, содержащий в своем составе тег Остальные 2 байта содержат следующую информацию:

  - Priority (приоритет) – 3 бита поля приоритета передачи кодируют до восьми уровней приоритета (от 0 до 7, где 7 – наивысший), которые использу- ются в стандарте IEEE 802.1p;

  - Canonical Format Indicator (CFI), идентификатор канонического фор- мата – 1 бит – зарезервирован для обозначения кадров сетей других типов (TokenRing, FDDI), передаваемых по каналам сетей Ethernet;

  - VID (VLAN ID) – 12-битный идентификатор VLAN определяет, какой VLAN принадлежит трафик.

Так как под поле VID отведено 12 бит, то максимальное количество вирту- альных локальных сетей составляет 4094 (VID = 0 и VID = 4095 зарезервиро- ваны).

Для определения, в какую VLAN необходимо передать кадр информации, каждому физическому порту коммутатора ставится в соответствие некоторый параметр, называемый идентификатором порта виртуальной локальной вычис- лительной сети – PVID. Этот параметр используется для определения VLAN, в которую коммутатор направит входящий немаркированный (нетегированный) кадр с подключенного к порту сегмента локальной сети. Для этого внутри ком- мутатора в заголовок всех немаркированных кадров будет добавлен идентифи- катор VID, равный PVID порта, на который он был принят. Этот механизм поз- воляет одновременно существовать в одной сети устройствам с поддержкой и без поддержки стандарта IEEE 802.1Q.

Коммутаторы, поддерживающие протокол IEEE 802.1Q, должны хранить таблицу, связывающую идентификаторы портов PVID с идентификаторами VID сети. При этом каждый порт такого коммутатора может иметь только один PVID и столько идентификаторов VID, сколько поддерживает данная модель комму- татора.

Если на коммутаторе не настроены VLAN, то все порты по умолчанию вхо- дят в одну VLAN с PVID, равной 1.

Решение о продвижении кадра внутри виртуальной локальной сети прини- мается на основе трех следующих видов правил:

  - правила входящего трафика (ingress rules) – классификации получаемых кадров относительно принадлежности к VLAN;

  - правила продвижения между портами (forwarding rules) – принятии ре- шения о продвижении или отбрасывании кадра;

  - правила исходящего трафика (egress rules) – принятии решения о сохра- нении или удалении в заголовке кадра Ethernet тега стандарта IEEE 802.1Q перед его передачей.

Правила входящего трафика выполняют классификацию каждого получа- емого кадра относительно принадлежности к определенной виртуальной локаль- ной сети, а также могут служить для принятия решения о приеме кадра для даль- нейшей обработки или его отбрасывании на основе формата принятого кадра.

Классификация кадра по принадлежности к определенной виртуальной ло- кальной сети осуществляется следующим образом:

- если кадр не содержит информацию о VLAN (немаркированный кадр), то в его заголовок коммутатор добавляет тег с идентификатором VID, равным идентификатору PVID порта, через который этот кадр был принят;

- если этот кадр содержит информацию о виртуальной локальной сети (маркированный или тегированный кадр), то его принадлежность к конкретной виртуальной локальной сети определяется по идентификатору VID в заголовке кадра (т. е. значение тега в этом кадре не изменяется).

Следует отметить, что внутри коммутатора, поддерживающего работу по стандарту IEEE 802.1Q, все кадры являются маркированными (тегированными).

Правила продвижения между портами осуществляют принятие решения об отбрасывании или передаче кадра на порт назначения на основе его информа- ции о принадлежности конкретной виртуальной локальной сети и МАС-адреса узла-приемника.

Если входящий кадр маркированный, то коммутатор определяет, является ли входной порт членом той же виртуальной локальной сети, путем сравнения идентификатора VID в заголовке кадра и набора идентификаторов VID, ассоци- ированных с портом, включая его PVID. Если нет, то кадр отбрасывается. Этот процесс называется входной фильтрацией и используется для сохранения про- пускной способности внутри коммутатора путем отбрасывания кадров, не при- надлежащих той же виртуальной локальной сети, что и входной порт, на стадии их приема. Если кадр немаркированный, входная фильтрация не выполняется.

Далее определяется, является ли порт назначения членом той же виртуаль- ной локальной сети. Если нет, то кадр отбрасывается. Если же выходной порт входит в данную виртуальную локальную сеть, то коммутатор передает кадр в подключенный к нему сегмент сети.

Правила исходящего трафика определяют формат исходящего кадра – маркированный или немаркированный. Если выходной порт является немарки- рованным (Untagged), то он будет извлекать тег стандарта IEEE 802.1Q из заго- ловков всех выходящих через него маркированных кадров. Если выходной порт настроен как маркированный (Tagged), то он будет сохранять тег стандарта IEEE 802.1Q в заголовках всех выходящих через него маркированных кадров.

Виртуальные сети на основе стандарта IEEE 802.1ad. Стандарт IEEE 802.1ad является расширением стандарта IEEE 802.1Q и позволяет добавлять в маркированные кадры Ethernet второй тег стандарта IEEE 802.1Q. Эту особен- ность стандарта называют функцией Q-in-Q или Double VLAN.

Благодаря функции Q-in-Q провайдеры могут использовать их собствен- ные уникальные идентификаторы VLAN (называемые Service Provider VLAN ID или SP-VLANID) при оказании услуг пользователям, в сетях которых настроено несколько VLAN. Это позволяет сохранить используемые пользователями иден- тификаторы VLAN (Customer VLAN ID или CVLAN ID), и избежать их совпаде- ния, а также изолировать трафик разных клиентов во внутренней сети провай- дера. Формат кадра Ethernet, содержащий в своем составе два тега стандарта IEEE 802.1Q, представлен на рис. 1.4.

Обычный (немаркированный) кадр

| Адрес назначения (DA) | Адрес источника (SA) | Данные (Data) |  | Контрольная последовательность кадра (CRC) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадр с одним тегом 802.1Q |  |  |  |  |  |  |
| Адрес назначения (DA) | Адрес источника (SA) | Тег (Tag) | Данные (Data) |  | Контрольная последовательность кадра (CRC) |  |

Кадр с двумя тегами 802.1Q

| Адрес назначения (DA) | Адрес источника (SA) | Тег (Tag) | Тег (Tag) | Данные (Data) | Контрольная последовательность кадра (CRC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 1.4. Формат кадра Ethernet, содержащий в своем составе два тега стандарта IEEE 802.1Q

Существует две реализации стандарта IEEE 802.1ad:

- на основе портов – Port-based Q-in-Q;

- выборочная, или избирательная, реализация – Selective Q-in-Q.

При использовании реализации на основе портов Port-based Q-in-Q комму- татор по умолчанию присваивает любому кадру, поступившему на порт доступа граничного коммутатора провайдера, идентификатор SP-VLAN, равный иденти- фикатору PVID порта. Порт маркирует кадр независимо от того, является он мар- кированным или немаркированным. При поступлении маркированного кадра в него добавляется второй тег с идентификатором, равным SP-VLAN. Если на порт пришел немаркированный кадр, в него добавляется только тег с порта SP-VLAN. Технология Selective Q-in-Q является более гибкой по сравнению с Port-

based Q-in-Q и позволяет производить следующие действия:

- маркировать кадры внешними тегами с различными идентификаторами SP-VLAN в зависимости от значений внутренних идентификаторов CVLAN;

- задавать приоритеты обработки кадров внешних SP-VLAN на основе зна- чений приоритетов внутренних пользовательских CVLAN;

- добавлять к немаркированным пользовательским кадрам помимо внеш- него тега SP-VLAN внутренний тег CVLAN.

Базовая архитектура виртуальной локальной сети, построенная на основе стандарта IEEE 802.1ad, работающая по технологии Port-based Q-in-Q, показана на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Пример базовой архитектуры виртуальной локальной сети на основе стандарта IEEE 802.1ad

Граничные коммутаторы сети провайдера услуг PE-1 и PE-2 позволяют обра- батывать трафик виртуальных локальных сетей двух подключенных к ним клиент- ских сетей. Каждому клиенту провайдером присвоен уникальный идентификатор VLAN: SP-VLAN 50 – для клиента A и SP-VLAN 100 – для клиента B. При передаче кадра из клиентской сети в сеть провайдера в его заголовок будет добавляться второй тег 802.1Q: для сети А – SP-VLAN 50, для сети В – SP-VLAN 100. При передаче кадра из сети провайдера в клиентскую сеть второй тег будет удаляться граничным комму- татором.

Все порты граничного коммутатора, на котором используются функции Port-based Q-in-Q или Selective Q-in-Q, должны быть настроены как порты до- ступа (UNI) или Uplink-порты (NNI):

- UNI (User-to-Network Interface) – порты коммутатора, предназначенные для взаимодействия граничного коммутатора провайдера с клиентскими сетями;

- NNI (Network-to-Network Interface) – порты коммутатора, предназначен- ные для подключения к внутренней сети провайдера или к другим граничным коммутаторам.

Виртуальные локальные сети на основе стандарта IEEE 802.1v. Данный тип виртуальных локальных сетей также является развитием стандарта IEEE 802.1Q и позволяет объединять узлы в локальной сети в виртуальные локальные сети на основе поддерживаемых ими протоколов (виртуальные локальные сети на основе портов и протоколов).

Для определения членства в виртуальной локальной сети стандарт IEEE 802.1v классифицирует немаркированные кадры по типу протокола и порту, с

которого пришел кадр. Формат тега стандарта IEEE 802.1v аналогичен формату тега стандарта IEEE 802.1Q.

Принцип работы виртуальной локальной сети по этому стандарту следую- щий. При поступлении на порт коммутатора немаркированного кадра осуществ- ляется проверка заголовка канального уровня и типа протокола вышележащего уровня. Если тип протокола соответствует типу виртуальной локальной сети стандарта IEEE 802.1v на этом порту, то в заголовок кадра добавляется тег с идентификатором VID, равным идентификатору соответствующей виртуальной локальной сети стандарта IEEE 802.1v. Если совпадения не найдены, то в заго- ловок кадра добавляется тег с идентификатором VID, равным идентификатору входного порта PVID.

Если же на порт коммутатора приходит маркированный кадр, то значение тега VLAN в нем не изменяется.

Внутри коммутатора все кадры являются маркированными. Передача кад- ров осуществляется на основе таблицы VLAN путем сравнения значений иден- тификаторов VID. Если порт назначения является членом той же виртуальной локальной сети, что и входной порт, то он передает кадр в подключенный к нему сегмент сети. В противном случае кадр отбрасывается.

Для выходных портов действуют такие же правила, как для стандарта IEEE 802.1Q.

Механизм классификации стандарта IEEE 802.1v требует, чтобы на комму- таторе были настроены группы протоколов. Каждый протокол в группе опреде- ляется типом кадра (Ethernet II, IEEE 802.3 SNAP или IEEE 802.3 LLC) и значе- нием поля идентификации протокола в нем. Порт может быть ассоциирован с несколькими группами протоколов, что позволяет классифицировать поступаю- щие немаркированные кадры по принадлежности к разным виртуальным локаль- ным сетям в зависимости от их содержимого. Одна и та же группа протоколов может быть ассоциирована с разными портами коммутатора, при этом на каждом входном порте ей должны быть присвоены уникальные идентификаторы VLAN. Асимметричные виртуальные локальные сети. Асимметричные виртуаль-

ные локальные сети представляют собой разновидность виртуальных локальных сетей, в которых прием и передача трафика между абонентами производится по различным правилам.

    - Построение виртуальных локальных сетей на основе нескольких коммутаторов

Зачастую в состав локальной сети входит не один, а несколько коммутато- ров (рис. 1.6). В этом случае при создании виртуальных локальных сетей на ос- нове портов или MAC-адресов на каждом из коммутаторов следует выделить до- полнительную пару портов, принадлежащую к одноименным виртуальным ло- кальным сетям. Количество дополнительно выделенных пар портов должно со- ответствовать количеству виртуальных локальных сетей. Кроме этого, при со- единении виртуальных локальных сетей через маршрутизатор для каждой

виртуальной сети необходимо иметь отдельный порт для его подключения. Это приводит к неэффективному использованию оборудования и кабельных линий связи при большом количестве виртуальных локальных сетей, а также увеличи- вает экономические затраты на создание и эксплуатацию локальной сети.

VLAN1

VLAN2

Рис. 1.6. Построение виртуальных сетей на основе нескольких коммутаторов на основе портов

Виртуальные локальные сети, построенные на основе стандарта IEEE 802.1Q, позволяют упростить создание и конфигурирование виртуальных ло- кальных сетей.

Согласно принципу, представленному на рис. 1.6, в виртуальных локаль- ных сетях для соединения нескольких коммутаторов между собой задействуют несколько физических портов. Совокупность физических каналов между двумя устройствами может быть заменена одним агрегированным логическим каналом, получившим название транк (trunk), или транковое соединение (рис. 1.7).

VLAN1

VLAN2

Агрегированный логический канал

Trunk

Рис. 1.7. Соединение коммутаторов при помощи транкового соединения Транковые соединения используются и для подключения маршрутизатора

к коммутатору или для подключения высокоскоростных серверов. При этом на

интерфейсе маршрутизатора формируются несколько субинтерфейсов (по коли- честву виртуальных сетей).

Пропускная способность агрегированного логического канала равна сумме пропускных способностей физических каналов.

Настройка оборудования (коммутаторов) в этом случае будет дополни- тельно включать процесс конфигурирования портов коммутатора. Для этого в настройках порта в этом случае нужно выбрать один из вариантов:

- Access port – порт доступа;

- Trunk port – порт, передающий маркированный (тегированный) трафик одной или нескольких виртуальных сетей.

В случае выбора access port порт коммутатора будет настроен на работу с оконечным оборудованием. Трафик между этим портом коммутатора и оборудо- ванием – немаркированный (нетегированый).

Во втором случае работа может осуществляться между двумя коммутато- рами или коммутатором и маршрутизатором, а трафик будет содержать теги.

    - Алгоритм работы с виртуальными локальными сетями в программном пакете Cisco Packet Tracer

В операционной системе коммуникационного оборудования Cisco IOS настройку виртуальных локальных сетей можно произвести двумя способами:

- в режиме «Config-vlan»;

- в режиме «VLAN database».

Алгоритм конфигурации для режима «Config-vlan» выглядит следующим образом:

- Войти в режим глобального конфигурирования с помощью команды

«configure terminal».

- Создать виртуальную локальную сеть с помощью команды «vlan <номер VLAN>».

- Перейти в режим конфигурирования интерфейса посредством выполне- ния команды «interface [тип интерфейса] mod/port».

- Далее следует выполнить конфигурацию режима работы порта с помо- щью команды «switchport mode access».

- Настроить принадлежность интерфейсов и виртуальной локальной сети с помощью команды «switchport access <vlan-id>».

- Проверить конфигурацию оборудования, выполнив команду «show

vlan».

- Выйти из режима конфигурирования VLAN с помощью команды «end»

или «exit».

Конфигурация	виртуальных	локальных	сетей	в	режиме	«VLAN database» производится по следующему алгоритму:

- Для входа в режим редактирования «VLAN database» выполнить ко- манду «vlan database».

- Выполнить команду «vlan <vlan-id> name <vlan name>» для добавления новой виртуальной локальной сети и назначения ей номера и имени.

- Применить изменения конфигурации оборудования с помощью ко- манды «apply», после чего выполнить выход из режима конфигурации командой

«exit».

- Перейти в режим конфигурирования интерфейса посредством выполне- ния команды «interface [тип интерфейса] mod/port» и выполнить конфигурацию соответствующего интерфейса.

- Выполнить конфигурацию режима работы порта с помощью команды

«switchport mode access».

- Настроить принадлежность интерфейсов и виртуальной локальной сети с помощью команды «switchport access <vlan-id>».

- Проверить конфигурацию оборудования, выполнив команду «show

vlan».

Второй способ конфигурации оборудования в настоящее время использу-

ется редко, ввиду того что не все коммутаторы поддерживают этот способ настройки.

Настройку подключенных интерфейсов можно выполнить следующим способом:

- Войти	в	режим	конфигурации	интерфейса	с	помощью	команды

«interface <название интерфейса>», например interface fastEthernet 0/1 или intfa 0/1.

- Определить режим функционирования выбранного порта (access или

trunk) командой «switchport mode <режим функционирования>».

- Определить принадлежность порта к  VLAN с помощью команды

«switchport access vlan <номер VLAN>».

- Сохранить настройки интерфейсов.

- Выйти из режима настроек порта с помощью команды «exit» и выйти из режима глобального конфигурирования (в привилегированный режим) – ко- манда «end».

Просмотреть существующие VLAN и интерфейсы, определенные к ним, можно с помощью команды «show vlan» или «show vlanbrief».

Просмотреть таблицу MAC-адресов интерфейсов коммутатора можно по- средством выполнения команды «show mac address-table» (выполняется в приви- легированном режиме).

С помощью команды «show run» можно посмотреть текущие настройки коммутатора.

Для создания сети с несколькими коммутаторами на обоих коммутаторах должны быть созданы виртуальные локальные сети с соответствующими номе- рами и названиями.

Для определения порта в качестве транкового необходимо определить ре- жим его функционирования как trunk. Далее необходимо определить, трафик из каких виртуальных сетей необходимо передавать через данный порт с помощью

команды	«switchport trunk allowed vlan	<указать номера	VLAN через	запя- тую>».

  - Задание для выполнения лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы состоит из двух этапов. В начале требу- ется организовать локальную сеть с использованием одного коммутатора и не ее базе построить виртуальные локальные сети. На втором этапе выполнения лабо- раторной работы требуется расширить полученную сеть путем добавления еще одного коммутатора и нескольких компьютеров и исследовать работу виртуаль- ных сетей с применением транкового канала связи между коммутаторами.

Для реализации первого этапа лабораторной работы следует использовать локальную сеть передачи данных, полученную и настроенную в лабораторных работах №5 и 6. В составе сети должен быть один коммутатор.

- Используя сеть, построенную в лабораторной работе №5, произвести первоначальную настройку статических IP-адресов оборудования.

- Используя консольное подключение или веб-интерфейс, произвести настройку коммутатора. На коммутаторе создать три виртуальных локальных сети (не менее двух хостов на сеть). Определить интерфейсы, к которым подклю- чены хосты, в эти виртуальные локальные сети согласно алгоритму действий, изложенному в п. 1.1.3.

Следует отметить, что для названия сетей используются символы латин- ского алфавита и цифры.

- Проверить связь между хостами одной виртуальной локальной сети и между хостами, принадлежащими различным виртуальным сетям, используя от- правку простого пакета данных или команду ping.

- Просмотреть список существующих VLAN на коммутаторе и интерфей- сов, назначенных им при помощи команды show vlan или show vlanbrief.

- Просмотреть таблицу MAC-адресов интерфейсов коммутатора и теку- щие настройки коммутатора с помощью команд show mac addres-table и show run соответственно.

- Исследовать работу виртуальных локальных сетей, основанных на не- скольких коммутаторах. Для этого добавить в существующую сеть еще один коммутатор и минимум шесть хостов и произвести настройку IP-адресов.

- На втором коммутаторе настроить виртуальные сети, аналогичные со- зданным на первом коммутаторе. В каждую сеть определить минимум по два хоста из числа подключенных хостов к коммутатору.

- Настроить между коммутаторами транковое соединение общее для всех виртуальных локальных сетей. Названия виртуальных локальных сетей на обоих коммутаторах должны совпадать для обеспечения правильного функционирова- ния сети. Для транкового соединения следует использовать самый производи- тельный интерфейс.

Для настройки транкового соединения необходимо настроить режим работы порта коммутатора как trunk и определить с помощью команды switchport trunk allowed vlan, трафик каких VLAN будет проходить через этот порт.

- Проверить связь между хостами одной VLAN и между хостами, принадлежащими различным VLAN (хосты подключены к различным коммутаторам).

- Просмотреть существующие на коммутаторах VLAN и интерфейсы, определенные к ним.

- Просмотреть таблицу MAC-адресов интерфейсов второго коммутатора и текущие настройки коммутатора.

- Исключить одну из виртуальных сетей из настроек транкового порта.

- Проверить связь между хостами, включенными в данную VLAN и подключенными к различным коммутаторам, выполнить пп. 10 и 11.

  - Контрольные вопросы

- Какие бывают типы виртуальных локальных сетей?

- Что такое тегированный (маркированный) кадр Ethernet?

- Что такое двойное тегирование?

- Как производится настройка виртуальных локальных сетей на основе одного коммутатора?

- Какие бывают режимы настройки портов коммутатора?

- Что такое транковое соединение (транковый канал)?

- Как производится настройка транкового порта на коммутаторе?

- Что такое порт доступа и как производится его настройка?